101年6月疾病管制局檢測感受性品系埃及斑蚊藥效試驗結果

| 試驗人員：夏維泰、林秀品 | 試驗蚊蟲：感受性品系，未吸血雌蚊(3~5日齡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗環境：溫度25±2℃ | 濕度：65±10% RH | 日照：12小時 |  |  |  |
| 噴嘴型式：二流體 | 型號：Su2 | 粒徑(DV50)：41.7μm | 流量：46.2±0.6 ml/min |  | 施噴時間：27秒 |
| 抽測環藥名稱：登熱治乳劑 | 劑型：乳劑 | 有效成分： Cypermethrin 6.0% w/w；Prallethrin 1.5% w/w |  |  |  |
|  | 使用劑量：1ml/m3 | 使用方法：稀釋200倍 |  |  |  |

試驗地點：研檢中心林森實驗室

| 環藥名稱 | 稀釋倍數(×) | 濃度(v/v%) | 30分鐘擊昏率(%) | 24小時死亡率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登熱治乳劑 | 100000 | 1.0×10-5 | 0.0 | 15.0 |  |
|  | 50000 | 2.0×10-5 | 0.0 | 25.0 |  |
|  | 25000 | 4.0×10-5 | 6.3 | 42.5 |  |
|  | 10000 | 1.0×10-4 | 8.8 | 52.5 |  |
|  | 5000 | 2.0×10-4 | 31.3 | 80.0 |  |
|  | 2500 | 4.0×10-4 | 35.0 | 90.0 |  |
|  | 1250 | 8.0×10-4 | 55.0 | 97.5 |  |
|  | 500 | 2.0×10-3 | 98.8 | 100.0 |  |

結果：

KC50(半數擊昏濃度)=4.7×10-4(v/v%)≒稀釋2143.9倍

LC50(半數致死濃度)=5.8×10-5(v/v%)≒稀釋17185.7倍

LC99(致死率達99%的濃度)=2.0×10-3(v/v%)≒稀釋502.4倍

診斷濃度(LC99的兩倍，建議田間使用的濃度)=4.0×10-3(v/v%)≒稀釋251.2倍

感受性品系埃及斑蚊對登熱治乳劑的感藥情形

101年8月疾病管制局檢測感受性品系埃及斑蚊藥效試驗結果

| 試驗人員：夏維泰、林秀品 | 試驗蚊蟲：感受性品系，未吸血雌蚊(3~5日齡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗環境：溫度25±2℃ | 濕度：65±10% RH | 日照：12小時 |  |  |  |
| 噴嘴型式：二流體 | 型號：Su2 | 粒徑(DV50)：41.7μm | 流量：46.2±0.6 ml/min |  | 施噴時間：27秒 |
| 抽測環藥名稱：優克10.6%w/w水基乳劑 | 劑型：水基乳劑 | 有效成分：Cypermethrin 10.6% w/w |  |  |  |
|  | 使用劑量：1ml/m3 | 使用方法：稀釋300~500倍 |  |  |  |

試驗地點：研檢中心林森實驗室

| 環藥名稱 | 稀釋倍數(×) | 濃度(v/v%) | 30分鐘擊昏率(%) |  | 24小時死亡率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 優克10.6%w/w水基乳劑 | 200000 | 5.0×10-6 | 0.0 |  | 8.8 |  |
|  | 50000 | 2.0×10-5 | 5.0 |  | 35.0 |  |
|  | 25000 | 4.0×10-5 | 11.3 |  | 48.8 |  |
|  | 17500 | 5.7×10-5 | 25.0 |  | 56.3 |  |
|  | 10000 | 1.0×10-4 | 26.3 |  | 70.0 |  |
|  | 1000 | 1.0×10-3 | 67.5 |  | 95.0 |  |
|  | 400 | 2.5×10-3 | 86.3 |  | 100.0 |  |

結果：

KC50(半數擊昏濃度)=3.4×10-4(v/v%)≒稀釋2926.7倍

LC50(半數致死濃度)=4.3×10-5(v/v%)≒稀釋23353.6倍

LC99(致死率達99%的濃度)=2.2×10-3(v/v%)≒稀釋452.5倍

診斷濃度(LC99的兩倍，建議田間使用的濃度)=4.4×10-3(v/v%)≒稀釋226.2倍(戶內空間噴灑)

感受性品系埃及斑蚊對優克10.6%w/w水基乳劑的感藥情形

101年9月疾病管制局檢測感受性品系埃及斑蚊藥效試驗結果

| 試驗人員：夏維泰、林秀品 | 試驗蚊蟲：感受性品系，未吸血雌蚊(3~5日齡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗環境：溫度25±2℃ | 濕度：65±10% RH | 日照：12小時 |  |  |  |
| 噴嘴型式：二流體 | 型號：Su2 | 粒徑(DV50)：41.7μm | 流量：46.2±0.6 ml/min |  | 施噴時間：27秒 |
| 抽測環藥名稱：快克利液劑 | 劑型：液劑 | 有效成分：Pirimiphos-methyl 12.5 % w/w |  |  |  |
|  | 使用劑量：1ml/m3 | 使用方法：稀釋160~400倍 |  |  |  |

試驗地點：研檢中心林森實驗室

| 環藥名稱 | 稀釋倍數(×) | 濃度(v/v%) | 30分鐘擊昏率(%) | 24小時死亡率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快克利液劑 | 50000 | 2.0×10-5 | 0.0 | 1.3 |  |
|  | 2500 | 4.0×10-4 | 0.0 | 11.3 |  |
|  | 1000 | 1.0×10-3 | 0.0 | 22.5 |  |
|  | 500 | 2.0×10-3 | 0.0 | 33.8 |  |
|  | 250 | 4.0×10-3 | 0.0 | 65.0 |  |
|  | 100 | 1.0×10-2 | 0.0 | 76.3 |  |
|  | 50 | 2.0×10-2 | 0.0 | 92.5 |  |
|  | 25 | 4.0×10-2 | 1.3 | 96.3 |  |
|  | 10 | 1.0×10-1 | 6.3 | 100.0 |  |

結果：

KC50(半數擊昏濃度)=7.4×10-1(v/v%)≒稀釋1.3倍

LC50(半數致死濃度)=2.8×10-3(v/v%)≒稀釋359.7倍

LC99(致死率達99%的濃度)=9.8×10-2(v/v%)≒稀釋10.2倍

診斷濃度(LC99的兩倍，建議田間使用的濃度)=2.0×10-1(v/v%)≒稀釋5.1倍(戶內空間噴灑)

感受性品系埃及斑蚊對快克利液劑的感藥情形